Технологическая карта на изготовление цепочки

| Сведения об изделии | Материал и инструмент |
| --- | --- |
| Декоративная цепочка изготовлена из алюминиевой проволоки диаметром 2,5 миллиметра. | Алюминиевая проволока, приспособление для навивки пружины, молоток, пассатижи, кусачки, линейка. |
| 1. Правка проволоки. | Молоток, пассатижи, кусачки, тиски. |
| 2. Приспособления для навивки проволоки. | Стальной пруток, деревянный брусок. |
| 3. Навивка пружины. | Приспособление для навивки пружины. |
| 4. Разведение спирали пружины для зазора между витками | Стальной вороток, пружина |
| 5. Разрезание пружины на кольца. | Пассатижи, кусачки. |
| 6. Соеднение колец в цепочку. | Пассатижи, круглогубцы. |
| 7. Сборка изделия. | Пассатижи, круглогубцы. |

Техника безопасности

при работе с проволокой

- Работать можно только исправным  инструментом!

- При отрезании заготовки нельзя подносить проволоку близко к лицу!

- Не стойте за спиной работающего, и не работайте, если кто-то стоит за вами!

- Осторожно края проволоки могут быть острыми!

- Не отвлекайтесь во время работы!

Удачи в работе!